Załącznik nr 2 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ŚREDNIEGO  SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

ORAZ WYPOSAŻENIA

| Lp. | Minimalne wymagania techniczno- użytkowe | Wartość parametru oferowanego pojazdu (wpisać parametr, rozwiązanie techniczne, lub spełnia/nie spełnia) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Część 1 dotyczy Części I Zamówienia Dostawa 1 sztuki średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem |  |
| 1 | Warunki ogólne |  |
| 1. | Pojazd fabrycznie nowy, zabudowany w roku 2016. Rok produkcji podwozia minimum 2016. |  |
| 2. | Pojazd spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz.U.2017.128 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 z późniejszymi zmianami). Pojazd posiada aktualne ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski. |  |
| 3. | Pojazd spełnia wymagania techniczno-użytkowe określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27.04.2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553) wraz z uszczegółowieniem tych wymogów i wyposażeniem podanym poniżej. Podwozie pojazdu posiada świadectwo homologacji typu. |  |
| 4. | Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej. |  |
| 5. | Pojazd zabudowany i wyposażony spełnia następujące wymagania: - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2016.2022 z późniejszymi zmianami), - Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów Oraz Sprawiedliwości w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (dz. U. Nr 165 z dnia 02 sierpnia 2011 r.). |  |
| 6. | Pojazd spełnia przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2. |  |
| 7. | Maksymalna masa rzeczywista (MMR) samochodu gotowego do jazdy, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie przekracza maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. |  |
| 8. | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne, urządzenie akustyczne umożliwiające podawanie komunikatów słownych. Belka sygnalizacyjna z minimum 10 modułami wysyłającymi sygnał błyskowy w technologii LED, montowana na dachu kabiny pojazdu lub pojedyncze lampy sygnalizacyjne zlokalizowane w zabudowie kabiny oraz min. dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie w rogach z tyłu pojazdu. Po dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wysyłające sygnał błyskowy na każdym boku pojazdu. Dodatkowe cztery lampy sygnalizacyjne niebieskie wysyłające sygnał błyskowy z przodu pojazdu (minimum 8 ledowa każda), wysyłające sygnał błyskowy naprzemiennie. Wszystkie lampy ostrzegawcze i głośnik zabezpieczone lub wykonane z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne. Całość sygnalizacji świetlnej wykonana w technologii LED. Dodatkowy sygnał typu „AIR-HORN”, pneumatyczny o natężeniu dźwięku min 115 dB, włączany włącznikiem łatwo dostępnym dla kierowcy oraz dowódcy, zamontowany na dachu lub z przodu pojazdu. (ostateczne rozwiązanie zostanie ustalone z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia) |  |
| 9. | Pojazd oznakowany zgodnie z Zarządzeniem Nr 13 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. |  |
|  | II. Podwozie z kabiną |  |
|  | Podwozie samochodu z silnikiem wysokoprężnym z turbodoładowaniem o zapłonie samoczynnym spełniający wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, o mocy minimum 230 kW spełniającym wymogi normy EURO 6. Silnik i podwozie tego samego producenta. |  |
|  | Wymiary maksymalne pojazdu nie przekraczające: - długość max. 9700 mm - szerokość 2550 mm - wysokość max. 3450 mm Dostęp do wyżej położonego sprzętu ułatwiony przez zainstalowanie podestów roboczych, przy czym otwarcie podestów sygnalizowane jest w kabinie kierowcy. Otwieranie/zamykanie podestów wspomagane siłownikami. Podesty zabezpieczone dodatkowymi zamkami przed niepożądanym otwarciem w przypadku awarii siłowników. |  |
|  | Stały napęd 4x4 lub z możliwością odłączenia napędu osi przedniej, skrzynia redukcyjna, możliwość blokady mechanizmów różnicowych osi tylnej i przedniej, ogumienie pojedyncze koła na osi przedniej oraz na osi tylnej. Zawieszenie mechaniczne wzmocnione, wytrzymujące stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji. |  |
|  | Zawieszenie: przód: oś sztywna napędzana, resory paraboliczne, amortyzatory. Tył: oś sztywna napędzana, resory, amortyzatory, stabilizator przechyłów, wytrzymujące stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji. |  |
|  | Skrzynia biegów automatyczna/zautomatyzowana z możliwością przełączenia na tryb ręczny. |  |
|  | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewnia możliwość szybkiego wyjazdu od chwili uruchomienia silnika samochodu |  |
|  | Układ hamulcowy wyposażony w ABS (Zamawiający dopuszcza możliwość automatycznego lub ręcznego odłączenia podczas jazdy w terenie) |  |
|  | Kabina fabrycznie czterodrzwiowa, jednomodułowa, na bazie jednej płyty podłogowej, zapewniająca dostęp do silnika, 6-osobowa, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina wyposażona w: - fabryczny układ klimatyzacji kabiny, - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem kierowcy i dowódcy oraz ratownikami, - boczne szyby podnoszone i opuszczane elektrycznie, - fabryczny radioodtwarzacz CD wraz z instalacją głośnikową - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku - lusterka zewnętrzne główne elektrycznie podgrzewane i regulowane - radio samochodowe - nawigacja, w formie tabletu o przekątnej minimum 9” podłączonego do instalacji głośnikowej samochodu - kamerka cofania z kolorowym monitorem w kabinie, w zasięgu wzroku kierowcy umożliwiającą obserwację widoku za samochodem zarówno w dzień jak i w nocy. Kamera powinna być załączana automatycznie przy wstecznym biegu oraz mieć możliwość włączenia ręcznego oddzielnym przełącznikiem znajdującym się w zasięgu pola pracy kierowcy. Obraz z kamery cofania musi być wyświetlany na wyświetlaczu minimum 7'' - sygnał pneumatyczny, włączany włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy - zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną z przodu dachu kabiny - reflektor ręczny (szperacz) do oświetlania numerów budynków - reflektor pogorzeliskowy umieszczony z przodu pojazdu i mocowany na zewnątrz kabiny - uchwyt poprzeczny dla załogi zamontowany za siedzeniami dowódcy i kierowcy lub inne równoważne rozwiązanie zaakceptowane przez Zamawiającego na etapie produkcyjnym. - szafkę kombinowaną dopasowaną do ilości wolnego miejsca służąca do przewożenia wyposażenia osobistego załogi. W przedziale załogi po jednym wygrodzeniu przed każdym siedzeniem dla ratownika. Obok wygrodzenia musi znajdować się instalacja umożliwiające podłączenie ładowarek do latarek oraz ładowarek na stacje nasobne. (Stacje nasobne wraz z ładowarkami do stacji oraz latarki wraz z ładowarkami zostaną dostarczone przez Wykonawcę). Szczegóły dotyczące zabudowy szafki mogą być omawiane podczas jej realizacji. - mocowania aparatów powietrznych w oparciach tylnych siedzeń (aparaty powietrzne wraz z butlami oraz czujnikami bezruchu dostarcza Zamawiający) - podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek z wyłącznikiem i zabezpieczeniem. - zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję (stal nierdzewna, aluminium, kompozyt), - żaluzje aluminiowe pyłoszczelne i bryzgoszczelne z dodatkowym zabezpieczeniem otwarcia - dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym - na dachu kabiny zamontowana lampa zespolona - płaska z głośnikiem umieszczonym w nakładce kompozytowej dachu kabiny (dopuszcza się umiejscowienie głośnika na wysokości przedniej silnika - dodatkowo zamontowane dwie lampy dalekosiężne - cztery lampy pulsacyjne LED z przodu pojazdu zamontowane wg wskazań Zamawiającego na etapie realizacji - oświetlenie pola pracy wokół samochodu (lampy boczne LED) - skrytki wyposażone w oświetlenie LED- podwójne listwy – pionowe zamontowane co najmniej na 75% wysokości skrytki po każdej ze stron, załączane po otwarciu żaluzji - niezależne ogrzewanie przedziału pracy autopompy tego samego producenta co niezależne ogrzewanie kabiny - autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 2400 l/min przy 8 barach - autopompa wyposażona w układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający - sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy - układ wyposażony w automatyczny zawór napełniania hydrantowego, zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornik wodny z możliwością przełączenia na pracę ręczną - linia szybkiego natarcia o długości węża 60 mb z prądownicą i nakładką do piany (napęd zwijadła elektryczny i ręczny) - przedmuch linii sprężonym powietrzem - działko wodno-pianowe z nakładką do piany DWP 8-24 - automatyczny lub ręczny dozownik środka pianotwórczego: 1% ÷ 6% - zraszacze przednie i boczne – 4 dysze, (funkcja ograniczenia stref skażeń) - zbiornik wody o pojemności – min. 2000 l wykonany z kompozytu, zbiornik wyposażony w falochrony oraz oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. - Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu testowym 20 kPa, wykonany z kompozytu odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, zintegrowany ze zbiornikiem wody, - Belka z halogenami dalekosiężnymi mocowana na atrapie silnika |  |
|  | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa: - siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, - wszystkie fotele wyposażone w zagłówki, - fotel dla kierowcy i dowódcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, dodatkowo zawieszony pneumatycznie. Tylne siedzisko z możliwością przewożenia 4 szt. aparatów powietrznych w kabinie pojazdu, wg rozwiązania technicznego zaproponowanego przez oferenta umożliwiające: - jednoczesne przewożenie aparatów z różnego rodzajami butli, - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu), - schowek pod siedzeniem tylnej kanapy. |  |
|  | Instalacja elektryczna 24V, z biegunem ujemnym na masie, - moc alternatora i pojemność akumulatorów zapewniają pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. - przetwornica napięcia 24V / 12V oraz 230V/12V. (wyjście napięcia 230V,24V i 12V w kabinie załogi z możliwością podłączenia ładowarek do latarek i radiostacji przenośnych). |  |
|  | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, |  |
|  | Pojazd wyposażony w gniazdo ładowania akumulatorów, zamontowane na kabinie, po lewej stronie (w kabinie kierowcy świetlna i dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła).Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów 24 V o natężeniu min 12 A z zewnętrznego źródła o napięciu 230 V. Zintegrowane złącze prądu elektrycznego o napięciu 230 V oraz sprężonego powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarne. |  |
|  | W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny tryb analogowo-cyfrowy o parametrach min: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 5÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, w kabinie zamontowany również podest do ładowania przenośnych radiostacji i latarek. W przedziale autopompy zainstalowany dodatkowy głośnik z mikrofonem współpracujący z radiostacją samochodową, umożliwiające prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy. |  |
|  | W kabinie załogi umieszczone i zamontowane 6 szt. ładowarek z zaprogramowanymi radiotelefonami przenośnymi (zgodnie z dostarczoną obsadą kanałową) o następujących minimalnych parametrach: - radiotelefon powinien umożliwiać pracę w trybie analogowym (modulacja FM) oraz w trybie cyfrowym w standardzie DMR (modulacja z wielodostępem czasowym TDMA) - radiotelefon powinien posiadać co najmniej 4 rzędowy podświetlany wyświetlacz alfa numeryczny - obsługa wokadera dźwięku AMBE +2 TM - pasmo pracy VHF 136-174 MHz - moc 1-5 W - odstęp międzykanałowy 12,50 kHz - możliwość zaprogramowania minimum 250 kanałów - ochrona przed czynnikami atmosferycznymi minimum IP 57 - dodatkowy mikrogłośnikna giętkim przewodzie umożliwiający prowadzenie korespondencji radiowej Szczegóły montażu zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na etapie realizacji zamówienia (koncepcja musi być zaakceptowana przez Zamawiającego). |  |
|  | W kabinie załogi umieszczone i zamontowane 6 szt. ładowarek z ręcznymi latarkami w wykonaniu EX, Latarka o wadze nie większej niż 0,60 kg łącznie z akumulatorem, wyposażona w źródło światła typu LED, czas świecenia w trybie wysokiej mocy min. 3,5 godziny oraz w trybie oszczędnym nie mniej niż 13 godzin, przy czym tryb oszczędny nie może być mniejszy niż 50% trybu wysokiej mocy. Moc świecenie minimum 170 lumenów. Ochrona przed warunkami atmosferycznymi co najmniej IP 54. Szczegóły montażu zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na etapie realizacji zamówienia (koncepcja musi być zaakceptowana przez Zamawiającego). |  |
|  | Dodatkowo pojazd wyposażony w szybkozłącze umożliwiające doładowywanie powietrza w układzie pneumatycznym. |  |
|  | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową (brzęczyk – sygnał przerywany) włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizacja świetlna służy światło cofania. Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy. Dodatkowo pojazd wyposażony w lampy biegu wstecznego, doświetlające teren z boków pojazdu podczas cofania (możliwość zamontowania lamp pod lusterkami lub w innych miejscach po uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie produkcji) |  |
|  | W kabinie kierowcy znajdują się następujące urządzenia kontrolne pracy autopompy: - manometr lub wskaźnik niskiego ciśnienia, - manometr lub wskaźnik wysokiego ciśnienia - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, Dodatkowo wskaźnik poziomu wody w zbiorniku oraz wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku muszą zostać umieszczone w zabudowie pojazdu w formie diod LED tak aby dowódca akcji ratowniczo-gaśniczej widział poziom środków gaśniczych. Na etapie wykonawczym Wykonawca musi uzyskać akceptację rozwiązania. |  |
|  | Kolor: - elementy podwozia – czarne lub ciemnoszare (fabryczny kolor elementów podwozia), - błotniki przednie, tylne i zderzaki – białe RAL 9010, - kabina, zabudowa – RAL 3000, - żaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium. Podwozie zabezpieczone przed korozją. |  |
|  | Maksymalna prędkość na najwyższym biegu nie mniejsza niż 89 km/h. |  |
|  | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie zapewniająca prawidłowe funkcjonowanie hamulców. |  |
|  | Wylot spalin nie jest skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu, umieszczony z lewej strony pojazdu, pomiędzy osiami. |  |
|  | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w temp. od -25°C do +50°C. |  |
|  | Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny. Pojemność zbiornika paliwa (min. 150 litrów) zapewniająca przejazd min. 300 km lub 4 godz. ciągłej pracy autopompy (zgodnie z normą). |  |
|  | Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temperatury) w czasie postoju min. 4 godz. |  |
|  | Ogumienie uniwersalne z bieżnikiem dostosowanym do poruszania się w warunkach terenowych. Ogumienie pneumatyczne o nośności dopasowanej do nacisku koła oraz dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu. Zalecane wartości ciśnienia w ogumieniu dla zakładanych warunków eksploatacyjnych trwale oznaczone nad kołami. Pełnowymiarowe koło zapasowe (dopuszcza się przekazanie Zamawiającemu koła nie zamontowanego w pojeździe) . |  |
|  | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy ze złączami elektrycznymi i pneumatycznymi. Zaczep służący do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej min.10 t. Zaczep posiadający homologację lub certyfikat dopuszczenia. Ponadto pojazd wyposażony w szekle z przodu i z tyłu, umożliwiające odholowanie pojazdu. |  |
|  | Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. |  |
|  | Pneumatyczny układ hamulcowy z hamulcami bębnowymi lub tarczowymi. Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w system ABS. |  |
|  | Pojazd wyposażony w wyciągarkę elektryczną 8 ton oraz liną stalową o długości min. 30 m |  |
|  | III. Zabudowa pożarnicza |  |
|  | Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję, szkieletem spawanym ze stali nierdzewnej, aluminiowym lub w technologii kompozytowej. Wewnętrzne poszycia skrytek wyłożone blachą aluminiową. Podłoga skrytek ze spadkiem umożliwiającym odprowadzenie wody na zewnątrz. Pomiędzy kabiną a zabudową zintegrowana z zabudową owiewka maskująca. |  |
|  | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. Krawędzie dachu zabezpieczone nadbudową zintegrowaną z zabudową, z zamontowanymi lampami roboczymi. |  |
|  | Drabina do wejścia na dach, z poręczami w górnej części wejście na dach, umieszczona z tyłu pojazdu, po prawej stronie zabudowy. Szczeble w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
|  | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję , wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. W kabinie zainstalowana sygnalizacja otwarcia skrytek. |  |
|  | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie włączane w kabinie kierowcy lub automatycznie po otwarciu drzwi skrytki, oświetlenie wykonane w technologii LED. |  |
|  | Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu na poziomie podłoża. Oświetlenie uruchamiane w kabinie kierowcy. |  |
|  | Szuflady i wysuwane tace automatycznie blokują się w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic) |  |
|  | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze. |  |
|  | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, są tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |
|  | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |
|  | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
|  | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi, posiadającym niezależne ogrzewanie i oświetlenie. |  |
|  | Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 2400 l/min przy 8 barach i głębokości ssania 1.5 m. oraz z min. 400 l/min. przy 40 barach. Autopompa umożliwiająca jednoczesne podawanie środków gaśniczych na stopniu niskiego i wysokiego ciśnienia |  |
|  | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m. |  |
|  | Samochód wyposażony w jedną linię szybkiego natarcia o długości węża nie mniejszej niż 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, z możliwością podawania prądu zwartego i rozproszonego. |  |
|  | Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w hamulec bębna, napęd elektryczny oraz korbę umożliwiającą zwijanie. |  |
|  | Autopompa umożliwiająca podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min. 2 nasad tłocznych, po 1 z każdej strony, zlokalizowanych w tylnej części nadwozia, wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia i działka wodno-pianowego oraz instalacji zraszaczowej. |  |
|  | Autopompa umożliwia podawanie wody do zbiornika samochodu |  |
|  | Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 S, - W przedziale autopompy znajdują się następujące urządzenia kontrolno- sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, - wskaźnik niskiego ciśnienia, - wskaźnik wysokiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - miernik prędkości obrotowej wału pompy, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - awaryjny wyłącznik silnika pojazdu, - licznik motogodzin pracy autopompy, - kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika. |  |
|  | Zbiornik wody wyposażony w min. 1 nasadę 75 z zaworem kulowym do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania posiada konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wylotem) oraz automatyczny zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. |  |
|  | Autopompa wraz z układem wodno-pianowym wyposażona w ręczny lub automatyczny dozownik środka pianotwórczego umożliwiający uzyskanie stężeń min. 3 i 6%, dostosowany do wydajności autopompy. Autopompa wyposażona w system sterowania umożliwiający regulację automatyczną i ręczną ciśnienia pracy. |  |
|  | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego i układu neutralizacji są odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |
|  | Konstrukcja układu wodno-pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów (nie wliczając w to zaworów odwadniających linie tłoczne). |  |
|  | Przedział autopompy wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do -25°C, działający niezależnie od pracy silnika. |  |
|  | Na wlocie ssawnym pompy zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy. |  |
|  | Pojazd wyposażony w działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności min. 800/1600/2400l/min, umiejscowione na dachu zabudowy, w jej tylnej części. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie poziomej wynoszący 360°, a w płaszczyźnie pionowej – od kąta ujemnego limitowanego obrysem pojazdu do co najmniej 65°. Maksymalny zasięg rzutu wynoszący nie mniej niż 50 m. |  |
|  | Maszt oświetleniowy o wysokości min. 6 m, mierzonej od podłoża na którym stoi pojazd do oprawy ustawionych poziomo reflektorów, z możliwością regulacji obrotu o 360º i pochylania najaśnic z poziomu podłoża, zamontowany na stałe w zabudowie, wysuwany pneumatycznie z najaśnicami halogenowymi lub LED o mocy 30 000 Lumenów, zasilany z instalacji samochodu (lub sterowany pilotem przewodowym lub sterowany pilotem bezprzewodowym). Dodatkowo zainstalowana kontrolka wysuniętego masztu w kabinie w miejscu widocznym dla kierowcy. |  |
|  | Z tyłu pojazdu zamontowana fala świetlna sterowana także z kabiny |  |
|  | Przewidziane miejsce i uchwyty do montażu wyposażenia dostarczonego przez Zamawiającego. Pojazd wyposażony w skrzynię dachową. Drobny sprzęt umieszczony w skrzynkach. Szczegóły montażu zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na etapie realizacji zamówienia (koncepcja musi być zaakceptowana przez Zamawiającego). |  |
|  | Na dachu przewidziane miejsce i uchwyty do montażu drabiny D10W. |  |
|  | W pojeździe zamontowane 4 zraszacze zasilane autopompą, sterowane z kabiny kierowcy do ograniczania stref skażeń. Dwa zraszacze z przodu i 2 pomiędzy kołami pojazdu. |  |
|  | Pojazd dostarczony z wyposażeniem podwozia, w skład którego powinny wchodzić co najmniej: 2 kliny pod koła, zestaw narzędzi, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, przewód do pompowania kół z manometrem, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica proszkowa 2 kg. |  |
|  | Pojazd dostarczony z zamontowanym wyposażeniem w postaci: - węże tłoczne: - W-75-20-ŁA – 10 szt. - W-52-20-ŁA – 10 szt. - przełącznik 75/52 – 2 szt. - wąż ssawny A lub B 110-2500-Ł – 2 szt. - Urządzenie do wytworzenia zasłony wodnej ZW52 - Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny) szt. 1 - Siekiera kuta o wadze 2 kg szt. 1 - piła do cięcia szyb, w tym szyb samochodowych, klejonych szt. 1 - środek do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych 10 kg - Dyspergent do zmywania zanieczyszczeń ropopochodnych (roztwór) – 5 litrów - Urządzenie ciśnieniowe do podawania dyspergentu, ze zbiornikiem o pojemności min 5 dm3 - linkę strażacką ratowniczą (statyczną) o długości min. 25 m szt. 1 - szelki bezpieczeństwa szt. 1 - zaporę przeciwpowodziową min. 10 metrów - taśma ostrzegawcza (rolka 500 m) - ubranie pożarnicze specjalne (spodnie + kurtka) szt. 6 - zestaw ratownictwa wodnego: - Kamizelki asekuracyjnej z bezpiecznym pasem i sygnalizatorem świetlnym, wyposażonej w gwizdek oraz nóż o wyporności 80N- 2szt - Rzutka trapezowa mocowana na plecach kamizelki 2szt - Lina ratownicza na bębnie o długości 50m - 2szt - Koło ratunkowe - 1szt Szczegóły montażu zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na etapie realizacji zamówienia (koncepcja musi być zaakceptowana przez Zamawiającego). |  |
|  | Zainstalowany przewód pneumatyczny (z możliwością odłączenia) spiralny o długości min. 5m z zakończeniem pozwalającym na podłączenie pistoletu pneumatycznego (miejsce instalacji do ustalenia pomiędzy Zamawiającym na Wykonawcą). |  |
|  | Wykonawca udostępni każdemu Użytkownikowi oraz Zamawiającemu wszelkie dane niezbędne do serwisowania pojazdu po okresie gwarancji w szczególności np. kody dostępu do systemów elektronicznych sterowania pojazdów |  |
|  | Przeglądy wyposażenia, zabudowy, podwozia wraz z wymianą płynów oraz części eksploatacyjnych w czasie gwarancji - na koszt dostawcy. Przeglądy z wymianami zgodnie z zalecaniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku. | (Uwaga:Potwierdzenie wymagań kolumny nr 2 - 20%. Brak potwierdzenia kolumny nr 2 - 0%.Wpisane dane muszą pokrywać się z deklaracją wskazaną w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy) pkt. IIId |
|  | Część 2 dotyczy Części II Zamówienia Dostawa sprzętu ratowniczo-gaśniczego |  |
|  | Wentylator oddymiający szt. 1, wydajność min. 28m3/h, moc silnika min. 2KM |  |
|  | Motopompa pływająca szt. 1, wydajność nominalna minimum 400 l/min, wydajność maksymalna min. 1200 l/min, wysokość podnoszenia słupa wody min. 30 m, czas pracy na pełnym zbiorniku min. 1h, certyfikat dopuszczenia CNBOP |  |
|  | Przecinarka do betonu i stali o napędzie spalinowym (moc silnika min. 3,2 kW, wyposażona w przyłącze wody ze zraszaczem do chłodzenia tarczy tnącej, średnica tarczy tnącej minimum 350 mm, maksymalna głębokość cięcia minimum 125 mm, w komplecie minimum 3 tarcze ścierne do stali, 3 tarcze ścierne do betonu |  |
|  | Agregat prądotwórczy o mocy min. 4 kWA, napęd spalinowy, stopień ochrony min. IP 54 |  |
|  | Pilarka spalinowa, ratownicza, umożliwiająca cięcie drewna zanieczyszczonego, o minimalnej mocy 4,4 kW, wyposażona w pompę olejową z regulacją wydajności, z zaworem dekompresyjnym ułatwiającym rozruch, bocznym napinaczem łańcucha, kompensator z dwoma widiowymi łańcuchami zapasowymi, z ogranicznikiem głębokości cięcia, długość prowadnicy min. 40 cm |  |
|  | Drabina nasadkowa, wykonana z aluminium, wykonana z co najmniej 3 przęseł każdy o długości min. 3 metrów, posiadająca aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP |  |
|  | Zestaw ratownictwa technicznego zamontowany w samochodzie, na wysuwanej tacy o nośności dostosowanej do ciężaru zestawu, w skład którego wchodzi: - Agregat hydrauliczny (pompa) szt.1, wyposażony w silnik spalinowy, 4suwowy o minimalnej mocy. 1.6 kW, Agregat zasila jednocześnie co najmniej 1 urządzenie, Pompa wyposażona w minimum 1 przyłącze hydrauliczne zakończone monozłączką, ciśnienie robocze 70 Mpa, pojemność użytkowa oleju minimum 3 litry, waga maksymalna 24 kg, wąż hydrauliczny zakończony monozłączką po obu stronach o długości min. 10 m (co najmniej 1 szt.). - Nożyco – rozpieracz – 1 szt., kompatybilny z agregatem hydraulicznym, minimalna odległość rozpierania ramion nożyco-rozpieracza nie mniejsza niż 365 mm, maksymalna waga 20 kg - Zamawiający wymaga objęcia zestawu hydraulicznego pełnym, bezpłatnym dla Zamawiającego okresem gwarancyjnym obejmującym, naprawy od momentu odbioru wyposażenia i zestawu hydraulicznego przez okres minimum 36 m-cy - Zamawiający wymaga objęcia zestawu hydraulicznego pełnym (tj. obejmującym co najmniej, robociznę, materiały eksploatacyjne oraz dojazd), bezpłatnym dla Zamawiającego okresem obsługi serwisowej (technicznej), od momentu odbioru wyposażenia i zestawów hydraulicznych przez Zamawiającego, przez okres minimum 36 m-cy, przy założeniu wykonywania w ciągu roku obsługi serwisowej (technicznej) w/g potrzeb wynikających z prawidłowej eksploatacji, jednak nie rzadziej niż jednej obsługi rocznie |  |
|  | Motopompa szlamowa wyposażona w silnik spalinowy, 4 suwowy, o mocy min. 3,5 kW, o wydajności min. 1000 l/min, maksymalna wysokość ssania min. 5m, maksymalna wysokość tłoczenia min. 25 metrów, maksymalna średnica zanieczyszczeń min. 20 mm, masa maksymalna 60 kg, czas pracy na pełnym zbiorniku paliwa min. 2 godziny |  |
|  | Zestaw ratownictwa medycznego Torba PSP R1 (z dodatkową butlą tlenu o pojemności 2,7l, obydwie butle z tlenem muszą być napełnione) z ortopedyczną deską pediatryczną wyposażoną w komplet pasów oraz elementy do unieruchomienia głowy, komplet szyn Kramera, Skład zestawu zgodny z „Zasadami organizacji ratownictwa medycznego KSRG” z lipca 2013 roku, defibrylator zautomatyzowany (AED) z funkcją dla dzieci, zestaw do segregacji poszkodowanych dla 50 osób, maski do tlenoterapii biernej znajdujące się w torbie w proporcji 2/3 liczby masek dla dorosłych oraz 1/3 liczba masek dla dzieci |  |
|  | Nadciśnieniowy aparat powietrzny z butlą kompozytową oraz maską panoramiczną i sygnalizatorem bezruchu (nie dopuszcza się sygnalizatora zintegrowanego z aparatem oddechowym) – pojemnik na maskę, pokrowiec ochronny na butlę. szt. 4 |  |
|  | Przeglądy wyposażenia oraz części eksploatacyjnych w czasie gwarancji - na koszt dostawcy. Przeglądy z wymianami zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku. | (Uwaga:Potwierdzenie wymagań kolumny nr 2 - 20%. Brak potwierdzenia kolumny nr 2 - 0%.Wpisane dane muszą pokrywać się z deklaracją wskazaną w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy) pkt. IIId |

……………………..dnia ……………2017 r.                               ……………………………….

(podpis Wykonawcy)

Wypełniane w zakresie jaki obejmuje oferta