Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ŚREDNIEGO  SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

DLA OSP TOKARY

| Lp. | Minimalne wymagania techniczno- użytkowe | Wartość parametru oferowanego pojazdu (wpisać parametr, rozwiązanie techniczne, lub spełnia / nie spełnia) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
|  | Dotyczy Dostawy 1 sztuki średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem |  |
| 1 | Warunki ogólne |  |
| 1. | Pojazd fabrycznie nowy, zabudowany nie wcześniej niż w roku 2020. Rok produkcji podwozia minimum 2019. |  |
| 2. | Pojazd spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz.U. 2019 poz. 2202 z późn. zm. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 z późniejszymi zmianami). Pojazd posiada aktualne ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski. |  |
| 3. | Pojazd spełnia wymagania techniczno-użytkowe określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 2007 Nr 143, poz. 1002 ), Rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27.04.2010 r. (Dz. U. 2010 Nr 85, poz. 553) oraz Rozporządzeniem zmieniającym z dnia 18 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 984) i rozporządzenia ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, krajowej administracji Skarbowej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej (Dz.U. z 2019r., poz. 594) oraz wraz z uszczegółowieniem tych wymogów i wyposażeniem podanym poniżej. Podwozie pojazdu posiada świadectwo homologacji typu. |  |
| 4. | Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej. |  |
| 5. | Pojazd zabudowany i wyposażony spełnia następujące wymagania: - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2016 poz. 858 z późniejszymi zmianami), - Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz.U. 2019 poz. 594.). |  |
| 6. | Pojazd spełnia przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2 (lub równoważnych) . |  |
| 7. | Maksymalna masa rzeczywista (MMR) samochodu gotowego do jazdy, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie przekracza maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. |  |
| 8. | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne, urządzenie akustyczne umożliwiające podawanie komunikatów słownych, głośnik lub głośniki o mocy minimum 200W. Sterowanie za pomocą manipulatora na elastycznym przewodzie, zmiana modulacji dźwiękowej sygnału poprzez klakson pojazdu, manipulator powinien być funkcjonalny, czytelny oraz dostosowany do użytkowania zarówno w dzień jak i w nocy. Belka sygnalizacyjna z minimum 10 modułami wysyłającymi sygnał błyskowy w technologii LED, montowana na dachu kabiny pojazdu lub pojedyncze lampy sygnalizacyjne zlokalizowane w zabudowie kabiny oraz min. dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie z tyłu pojazdu. Po dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wysyłające sygnał błyskowy na każdym boku pojazdu. Dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wysyłające sygnał błyskowy z przodu pojazdu (minimum 6 ledowa każda), wysyłające sygnał błyskowy naprzemiennie. Wszystkie lampy ostrzegawcze i głośnik zabezpieczone lub wykonane z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne. Całość sygnalizacji świetlnej wykonana w technologii LED. Dodatkowy sygnał typu „AIR-HORN”, pneumatyczny o natężeniu dźwięku min 115 dB, włączany włącznikiem łatwo dostępnym dla kierowcy oraz dowódcy, zamontowany na dachu lub z przodu pojazdu. (ostateczne rozwiązanie zostanie ustalone z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia). |  |
| 9. | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz oznaczony logotypami wskazanymi przez Zmawiającego na etapie realizacji. |  |
|  | II. Podwozie z kabiną |  |
|  | Podwozie samochodu z silnikiem wysokoprężnym z turbodoładowaniem o zapłonie samoczynnym spełniający wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, o mocy minimum 230 210kW spełniającym wymogi normy EURO 6. Silnik i podwozie tego samego producenta. |  |
|  | Wymiary maksymalne pojazdu nie przekraczające: - długość max. 9000 mm - szerokość 2550 mm - wysokość max. 3400 mm Dostęp do wyżej położonego sprzętu ułatwiony przez zainstalowanie podestów roboczych, przy czym otwarcie podestów sygnalizowane jest w kabinie kierowcy. Otwieranie/zamykanie podestów wspomagane siłownikami. Podesty zabezpieczone dodatkowymi zamkami przed niepożądanym otwarciem w przypadku awarii siłowników. |  |
|  | Stały napęd 4x4 lub z możliwością odłączenia napędu osi przedniej lub tylnej, skrzynia redukcyjna, możliwość blokady mechanizmów różnicowych osi tylnej i przedniej, możliwość blokady mechanizmu międzyosiowego ogumienie - pojedyncze koła na osi przedniej, na osi tylnej koła podwójne. Zawieszenie z przodu mechaniczne wzmocnione, z tyłu pneumatyczne z możliwością regulacji wysokości dostosowane do maksymalnej masy rzeczywistej pojazdu wytrzymujące stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji. |  |
|  | Zawieszenie: przód: oś sztywna napędzana, resory paraboliczne, amortyzatory. Tył: pneumatyczne z możliwością regulacji wysokości dostosowane do maksymalnej masy rzeczywistej pojazdu wytrzymujące stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji. |  |
|  | Skrzynia biegów manualna lub skrzynia biegów mechaniczna z automatycznym systemem zmiany przełożeń lub skrzynia biegów automatyczna. |  |
|  | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewnia możliwość szybkiego wyjazdu - 60 s. od chwili uruchomienia silnika samochodu |  |
|  | Układ hamulcowy wyposażony w ABS (możliwość automatycznego lub ręcznego odłączenia podczas jazdy w terenie) |  |
|  | Kabina fabrycznie czterodrzwiowa, jednomodułowa, na bazie jednej płyty podłogowej, zapewniająca dostęp do silnika, 6-osobowa, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina wyposażona w: - fabryczny układ klimatyzacji kabiny, - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem kierowcy i dowódcy oraz ratownikami, - w kabinie kierowcy (w przedziale między kierowcą a dowódcą) podstawa ze stali nierdzewnej lub innego metalu odpornego na korozję wraz z instalacją do montażu latarek i radiotelefonów. Włączenie zasilania ładowarek umiejscowione na desce rozdzielczej pojazdu. - boczne szyby podnoszone i opuszczane elektrycznie co najmniej w przednich drzwiach, - wywietrznik dachowy - fabryczny radioodtwarzacz CD lub mp3 wraz z wejściem USB oraz z instalacją głośnikową, głośniki w każdych drzwiach - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku - lusterka zewnętrzne główne elektrycznie podgrzewane i regulowane - możliwość podłączenia nawigacji lub telefonu do instalacji głośnikowej samochodu za pomocą łącza jack - kamerka cofania z kolorowym monitorem w kabinie, w zasięgu wzroku kierowcy umożliwiającą obserwację widoku za samochodem zarówno w dzień jak i w nocy. Kamera powinna być załączana automatycznie przy wstecznym biegu oraz mieć możliwość włączenia ręcznego oddzielnym przełącznikiem znajdującym się w zasięgu pola pracy kierowcy. Obraz z kamery cofania musi być wyświetlany na wyświetlaczu minimum 7'' - zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną z przodu dachu kabiny - belka z halogenami dalekosiężnymi mocowana na atrapie silnika belka z halogenami dalekosiężnymi zamocowana w przedniej części kabiny lub inne rozwiązanie zapewniające dodatkowe oświetlenie dalekosiężne - uchwyt poprzeczny dla załogi zamontowany za siedzeniami dowódcy i kierowcy lub inne równoważne rozwiązanie zaakceptowane przez Zamawiającego na etapie produkcyjnym. - mocowania aparatów powietrznych w oparciach tylnych siedzeń szt. 4, odblokowanie każdego aparatu indywidualnie, dźwignia odblokowująca uniemożliwiająca odblokowanie przypadkowe np. w trakcie hamowania oraz 2 uchwyty na aparaty powietrzne zamontowane w zabudowie pożarniczej. - podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek z wyłącznikiem i zabezpieczeniem przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów uniemożliwiającym rozruch samochodu. - Montaż ładowarek do latarek i radiostacji nasobnych w kabinie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na etapie realizacji wraz z ich podłączeniem do zasilania - zabudowa wykonana w całości z technologii kompozytowej lub kompozytowo-aluminiowej (dopuszcza się zastąpienie aluminium stalą nierdzewną odporną na warunki atmosferyczne oraz nie ulegającą korozji), - żaluzje aluminiowe pyłoszczelne i bryzgoszczelne z dodatkowym zabezpieczeniem otwarcia - dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym, nie dopuszcza się blachy ryflowanej - oświetlenie pola pracy wokół samochodu (lampy boczne LED) minimum 3 sztuki na stronę lewą oraz prawą samochodu - skrytki wyposażone w oświetlenie LED - zamontowane po obu stronach schowka – pionowe zamontowane po każdej ze stron, załączane po otwarciu żaluzji - niezależne ogrzewanie przedziału pracy autopompy tego samego producenta co niezależne ogrzewanie kabiny - autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 1600 l/min przy 8 barach (Hgs = 1,5 m) oraz 400 dm3 / min. przy 40 barach - autopompa wyposażona w układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy - układ wyposażony w automatyczny zawór napełniania hydrantowego, zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornik wodny z możliwością przełączenia na pracę ręczną - linia szybkiego natarcia o długości węża 60 mb z prądownicą umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany i nakładką do piany (napęd zwijadła elektryczny i ręczny) - przedmuch linii sprężonym powietrzem - działko wodno-pianowe z nakładką do piany DWP 8-24 16 - automatyczny lub ręczny dozownik środka pianotwórczego umożliwiający podawanie środka: 1%; 3%; 6% lub 3%; 6% - zraszacze przednie i boczne – 4 dysze, (funkcja ograniczenia stref skażeń, możliwość sterowania z kabiny z miejsca dostępnego dla kierowcy), instalacja powinna posiadać zawór/zawory odcinające - zbiornik wody o pojemności – min. 3500 l wykonany z kompozytu, zbiornik wyposażony w falochrony, właz rewizyjny oraz oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. - Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu testowym 20 kPa, wykonany z kompozytu odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, zintegrowany ze zbiornikiem wody, napełnienie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu. - pomiędzy kabiną a zabudową zintegrowana z zabudową lub z kabiną owiewka maskująca. |  |
|  | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa: - siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie (nie dopuszcza się pokrowców), - wszystkie fotele wyposażone w zagłówki, - fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, dodatkowo zawieszone pneumatycznie - dowódcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia,. Tylne siedzisko z możliwością przewożenia 4 szt. aparatów powietrznych w kabinie pojazdu, wg rozwiązania technicznego zaproponowanego przez oferenta umożliwiające: - jednoczesne przewożenie aparatów z różnego rodzajami butli, - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu), - schowek pod siedzeniem tylnej kanapy. - nad siedzeniem załogi schowek na drobne podłużne przedmioty |  |
|  | Instalacja elektryczna 24V, z biegunem ujemnym na masie, - moc alternatora i pojemność akumulatorów zapewniają pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. - wyjście napięcia 24V i 12V w kabinie załogi z możliwością podłączenia ładowarek do latarek i radiostacji przenośnych oraz wyjścia USB w przedniej i tylnej części kabiny). |  |
|  | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu (bez odłączania urządzeń wymagających stałego zasilania m.in. latarek, radiostacji przenośnych znajdujących się w kabinie) |  |
|  | Pojazd wyposażony w gniazdo ładowania akumulatorów, zamontowane na kabinie, po lewej stronie (w kabinie kierowcy świetlna i dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła). Pojazd wyposażony w zintegrowany układ prostowniczy do ładowania akumulatorów 24 V o natężeniu min 12 A z zewnętrznego źródła o napięciu 230 V. Zintegrowane złącze prądu elektrycznego o napięciu 230 V oraz sprężonego powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej. Dołączony przewód zasilający o długości min. 4 m. |  |
|  | W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny tryb analogowo-cyfrowy o parametrach min: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 5÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, w kabinie zamontowany również podest do ładowania przenośnych radiostacji i latarek. W przedziale autopompy zainstalowany dodatkowy głośnik z mikrofonem współpracujący z radiostacją samochodową, umożliwiające prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy. |  |
|  | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową (brzęczyk – sygnał przerywany) włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizacja świetlna służy światło cofania. Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy. Dodatkowo pojazd wyposażony w lampy biegu wstecznego, doświetlające teren z boków pojazdu podczas cofania (możliwość zamontowania lamp pod lusterkami lub w innych miejscach po uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie produkcji) |  |
|  | W kabinie kierowcy znajdują się następujące urządzenia kontrolne pracy autopompy: - manometr lub wskaźnik niskiego ciśnienia, - manometr lub wskaźnik wysokiego ciśnienia - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - kontrolka włączenia autopompy, - główny wyłącznik oświetlenia skrytek, - sygnalizacja wysunięcia masztu - sygnalizacja otwarcia skrytek i podestów Na etapie wykonawczym Wykonawca musi uzyskać akceptację rozwiązania. |  |
|  | Kolor: - elementy podwozia – czarne lub zbliżonym (fabryczny kolor elementów podwozia), - błotniki przednie, tylne i zderzaki – w kolorze białym, - kabina, zabudowa – RAL 3000, - żaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium. Podwozie zabezpieczone przed korozją. |  |
|  | Maksymalna prędkość na najwyższym biegu nie mniejsza niż 85 89 km/h. |  |
|  | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie zapewniająca prawidłowe funkcjonowanie hamulców. |  |
|  | Wylot spalin nie jest skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. |  |
|  | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w temp. od -25°C do +50°C. |  |
|  | Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny. Pojemność zbiornika paliwa (min. 150 litrów) zapewniająca przejazd min. 300 km lub 4 godz. ciągłej pracy autopompy (zgodnie z normą). |  |
|  | Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temperatury) w czasie postoju min. 4 godz. |  |
|  | Ogumienie uniwersalne z bieżnikiem dostosowanym do poruszania się w warunkach szosowo - terenowych. Ogumienie pneumatyczne o nośności dopasowanej do nacisku koła oraz dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu. Zalecane wartości ciśnienia w ogumieniu dla zakładanych warunków eksploatacyjnych trwale oznaczone nad kołami. Pełnowymiarowe koło zapasowe (dopuszcza się przekazanie Zamawiającemu koła nie zamontowanego w pojeździe) . |  |
|  | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy ze złączami elektrycznymi i pneumatycznymi. Instalacja elektryczna musi współpracować z przyczepami wyposażonymi w ledowe źródła światła Zaczep służący do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej min. 10t. Zaczep posiadający homologację lub certyfikat dopuszczenia. Ponadto pojazd wyposażony w szekle z przodu i z tyłu, umożliwiające odholowanie pojazdu. |  |
|  | Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. |  |
|  | Pneumatyczny układ hamulcowy z hamulcami bębnowymi lub tarczowymi. Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w system ABS. |  |
|  | Pojazd wyposażony w wyciągarkę elektryczną 8 ton oraz liną stalową o długości min. 25 m. Wyciągarka posiada zabudowę kompozytową. |  |
|  | III. Zabudowa pożarnicza |  |
|  | Zabudowa wykonana w całości z materiałów kompozytowych lub kompozytowo-aluminiowa (dopuszcza się zastąpienie aluminium stalą nierdzewną odporną na warunki atmosferyczne oraz nie ulegającą korozji). Wewnętrzne poszycia skrytek wyłożone anodowaną blachą aluminiową. Spody schowków wykonane z blach odpornych nadziałanie czynników atmosferycznych np. blacha nierdzewna, kwasowa. Podłoga skrytek ze spadkiem umożliwiającym odprowadzenie wody na zewnątrz. |  |
|  | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. Krawędzie dachu zabezpieczone nadbudową zintegrowaną z zabudową, z zamontowanymi lampami roboczymi w technologii led szt. min. 2. |  |
|  | Drabina do wejścia na dach, z poręczami w górnej części wejście na dach, umieszczona z tyłu pojazdu. Szczeble w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
|  | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. W kabinie zainstalowana sygnalizacja otwarcia skrytek. |  |
|  | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie włączane w kabinie kierowcy lub automatycznie po otwarciu drzwi skrytki, oświetlenie wykonane w technologii LED. |  |
|  | Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności. Oświetlenie uruchamiane w kabinie kierowcy oraz w przedziale autopompy. |  |
|  | Szuflady i wysuwane tace (minimum 3 szt.) automatycznie blokują się w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic) |  |
|  | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze. |  |
|  | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, są tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |
|  | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
|  | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi, posiadającym niezależne ogrzewanie i oświetlenie. |  |
|  | Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 1600 l/min przy 8 barach i głębokości ssania 1.5 m. oraz z min. 400 l/min. przy 40 barach. Autopompa umożliwiająca jednoczesne podawanie środków gaśniczych na stopniu niskiego i wysokiego ciśnienia |  |
|  | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m. |  |
|  | Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w hamulec bębna, napęd elektryczny oraz korbę umożliwiającą zwijanie. |  |
|  | Autopompa umożliwiająca podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min. 2 nasad tłocznych, po 1 z każdej strony, zlokalizowanych w tylnej części nadwozia, wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia i działka wodno-pianowego oraz instalacji zraszaczowej. Wszystkie nasady zewnętrzne w zależności od ich przeznaczenia należy trwale oznaczyć odpowiednimi kolorami: - nasada wodna zasilająca kolor niebieski - nasada wodna tłoczna kolor czerwony - nasada środka pianotwórczego kolor żółty |  |
|  | Autopompa umożliwia podawanie wody do zbiornika samochodu |  |
|  | Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 S, W przedziale autopompy znajdują się następujące urządzenia kontrolno- sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, - wskaźnik lub manometr niskiego ciśnienia, - wskaźnik lub manometr niskiego wysokiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - miernik prędkości obrotowej wału pompy, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - awaryjny wyłącznik silnika pojazdu, - licznik motogodzin pracy autopompy, - kontrolka włączenia autopompy, - sterowania automatycznym zaworem napełniania hydrantowego zabezpieczające przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną, - kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika. |  |
|  | Zbiornik wody wyposażony w min. 1 nasadę 75 z zaworem kulowym do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania posiada konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wylotem) oraz automatyczny zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. |  |
|  | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego i układu neutralizacji są odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |
|  | Konstrukcja układu wodno-pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów (nie wliczając w to zaworów odwadniających linie tłoczne). |  |
|  | Przedział autopompy wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do -25°C, działający niezależnie od pracy silnika. |  |
|  | Na wlocie ssawnym pompy zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy. |  |
|  | Pojazd wyposażony w działko wodno-pianowe DWP 16, umiejscowione na dachu zabudowy, w jej tylnej części. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie poziomej wynoszący 360°, a w płaszczyźnie pionowej – od kąta ujemnego limitowanego obrysem pojazdu do co najmniej 65°. Maksymalny zasięg rzutu wynoszący nie mniej niż 50 m. |  |
|  | Maszt oświetleniowy o wysokości min. 5 m, mierzonej od podłoża na którym stoi pojazd do oprawy ustawionych poziomo reflektorów, z możliwością regulacji obrotu i pochylania najaśnic z poziomu podłoża, zamontowany na stałe w zabudowie, wysuwany pneumatycznie z najaśnicami LEDowymi o mocy 30 000 Lumenów, zasilany z instalacji samochodu (lub sterowany pilotem przewodowym lub sterowany pilotem bezprzewodowym). Dodatkowo zainstalowana kontrolka wysuniętego masztu w kabinie w miejscu widocznym dla kierowcy. |  |
|  | Z tyłu pojazdu zamontowana fala świetlna. |  |
|  | Przewidziane miejsce i uchwyty do montażu wyposażenia dostarczonego przez Zamawiającego oraz sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę. Pojazd wyposażony w min. 1 skrzynię dachową o min. wymiarach umożliwiających przechowywanie m.in. szpadli, węży ssawnych wykonana z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne, posiadająca oświetlenie typu led oraz czujnik otwarcia oraz minimum 3 wysuwane półki lub tace, skrzynka z materiałów odpornych na korozję na sorbent. Drobny sprzęt umieszczony w skrzynkach. Wykonawca wykona mocowania oraz dokona montażu sprzętu i wyposażenia dostarczonego przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę. Szczegóły montażu wyposażenia oraz sprzętu strażackiego zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na etapie realizacji zamówienia (koncepcja rozmieszczenia i montażu musi być przedstawiona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego). |  |
|  | Na dachu przewidziane miejsce i uchwyty do montażu drabiny D10W. |  |
|  | Pojazd dostarczony z wyposażeniem podwozia, w skład którego powinny wchodzić co najmniej: 2 kliny pod koła, zestaw narzędzi, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, przewód do pompowania kół z manometrem, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica proszkowa 5 kg. |  |
|  | Zainstalowany przewód pneumatyczny (z możliwością odłączenia) spiralny o długości min. 3m z zakończeniem pozwalającym na podłączenie pistoletu pneumatycznego (miejsce instalacji do ustalenia pomiędzy Zamawiającym na Wykonawcą). |  |
|  | Wykonawca udostępni każdemu Użytkownikowi oraz Zamawiającemu wszelkie dane niezbędne do serwisowania pojazdu po okresie gwarancji w szczególności np. kody dostępu do systemów elektronicznych sterowania pojazdów |  |
|  | Okres gwarancji min 24 miesiące na przedmiot dostawy |  |

Wypełniane w zakresie jaki obejmuje oferta