Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ŚREDNIEGO  SAMOCHODU POŻARNICZEGO

WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZCZEGLACINIE W RAMACH PROJEKTU PN.:” SKUTECZNA KOORDYNACJA DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH W SUBREGIONIE OSTROŁĘCKO-SIEDLECKIM I OBWODZIE WOŁYŃSKIM” ZE ŚRODKÓW PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIALORUŚ-UKRAINA 2014-2020

| Lp. | Minimalne wymagania techniczno- użytkowe | Wartość parametru oferowanego pojazdu (wpisać parametr, rozwiązanie techniczne, lub spełnia / nie spełnia) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Dotyczy Dostawy 1 sztuki średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem |  |
| 1 | Warunki ogólne |  |
| 1. | Pojazd fabrycznie nowy, zabudowany nie wcześniej niż w roku 2020. Rok produkcji podwozia minimum 2019. |  |
| 2. | Pojazd spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz.U. 2019 poz. 2202 z późn. zm. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 z późniejszymi zmianami). Pojazd posiada aktualne ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski. |  |
| 3. | Pojazd spełnia wymagania techniczno-użytkowe określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 2007 Nr 143, poz. 1002 ), Rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27.04.2010 r. (Dz. U. 2010 Nr 85, poz. 553) oraz Rozporządzeniem zmieniającym z dnia 18 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 984) i rozporządzenia ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, krajowej administracji Skarbowej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej (Dz.U. z 2019r., poz. 594) oraz wraz z uszczegółowieniem tych wymogów i wyposażeniem podanym poniżej. Podwozie pojazdu posiada świadectwo homologacji typu. |  |
| 4. | Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej. |  |
| 5. | Pojazd zabudowany i wyposażony spełnia następujące wymagania: - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2016 poz. 858 z późniejszymi zmianami), - Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz.U. 2019 poz. 594.). |  |
| 6. | Pojazd spełnia przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2 (lub równoważnych) . |  |
| 7. | Maksymalna masa rzeczywista (MMR) samochodu gotowego do jazdy, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie przekracza maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. |  |
| 8. | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne, urządzenie akustyczne umożliwiające podawanie komunikatów słownych, głośnik lub głośniki o mocy minimum 200W. Sterowanie za pomocą manipulatora na elastycznym przewodzie, zmiana modulacji dźwiękowej sygnału poprzez klakson pojazdu, manipulator powinien być funkcjonalny, czytelny oraz dostosowany do użytkowania zarówno w dzień jak i w nocy. Belka sygnalizacyjna z minimum 10 modułami wysyłającymi sygnał błyskowy w technologii LED, montowana na dachu kabiny pojazdu lub pojedyncze lampy sygnalizacyjne zlokalizowane w zabudowie kabiny oraz min. dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie z tyłu pojazdu. Po dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wysyłające sygnał błyskowy na każdym boku pojazdu. Dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wysyłające sygnał błyskowy z przodu pojazdu (minimum 7 ledowa każda), wysyłające sygnał błyskowy naprzemiennie. Wszystkie lampy ostrzegawcze i głośnik zabezpieczone lub wykonane z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne. Całość sygnalizacji świetlnej wykonana w technologii LED. Dodatkowy sygnał typu „AIR-HORN”, pneumatyczny o natężeniu dźwięku min 115 dB, włączany włącznikiem łatwo dostępnym dla kierowcy oraz dowódcy, zamontowany na dachu lub z przodu pojazdu. (ostateczne rozwiązanie zostanie ustalone z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia) |  |
| 9. | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz oznaczony logotypami wskazanymi przez Zmawiającego na etapie realizacji. |  |
|  | II. Podwozie z kabiną |  |
|  | Podwozie samochodu z silnikiem wysokoprężnym z turbodoładowaniem o zapłonie samoczynnym spełniający wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, o mocy minimum 200 kW spełniającym wymogi normy EURO 6. Silnik i podwozie tego samego producenta. |  |
|  | Wymiary maksymalne pojazdu nie przekraczające: - długość max. 9700 mm - szerokość 2550 mm - wysokość max. 3300 mm Dostęp do wyżej położonego sprzętu ułatwiony przez zainstalowanie podestów roboczych, przy czym otwarcie podestów sygnalizowane jest w kabinie kierowcy. Otwieranie/zamykanie podestów wspomagane siłownikami. Podesty zabezpieczone dodatkowymi zamkami przed niepożądanym otwarciem w przypadku awarii siłowników. |  |
|  | Stały napęd 4x4 lub z możliwością odłączenia napędu osi przedniej lub tylnej, skrzynia redukcyjna, możliwość blokady mechanizmów różnicowych osi tylnej i przedniej, możliwość blokady mechanizmu międzyosiowego ogumienie - pojedyncze koła na osi przedniej, na osi tylnej koła pojedyncze lub podwójne. Zawieszenie mechaniczne wzmocnione, wytrzymujące stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji. |  |
|  | Zawieszenie: przód: oś sztywna napędzana, resory paraboliczne, amortyzatory. Tył: oś sztywna napędzana, resory, amortyzatory, stabilizator przechyłów, wytrzymujące stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji. |  |
|  | Skrzynia biegów manualna. |  |
|  | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewnia możliwość szybkiego wyjazdu - 60 s. od chwili uruchomienia silnika samochodu |  |
|  | Układ hamulcowy wyposażony w ABS (możliwość automatycznego lub ręcznego odłączenia podczas jazdy w terenie) |  |
|  | Kabina fabrycznie czterodrzwiowa, jednomodułowa, na bazie jednej płyty podłogowej, zapewniająca dostęp do silnika, 6-osobowa, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina wyposażona w: - fabryczny układ klimatyzacji kabiny, - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem kierowcy i dowódcy oraz ratownikami, - w kabinie kierowcy (w przedziale między kierowcą a dowódcą) podstawa ze stali nierdzewnej wraz z instalacją do montażu latarek i radiotelefonów. Włączenie zasilania ładowarek umiejscowione na desce rozdzielczej pojazdu. - boczne szyby podnoszone i opuszczane elektrycznie, - fabryczny radioodtwarzacz CD wraz z instalacją głośnikową, głośniki w każdych drzwiach - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku - lusterka zewnętrzne główne elektrycznie podgrzewane i regulowane - nawigacja, w formie tabletu o przekątnej minimum 9” podłączonego do instalacji głośnikowej samochodu - kamerka cofania z kolorowym monitorem w kabinie, w zasięgu wzroku kierowcy umożliwiającą obserwację widoku za samochodem zarówno w dzień jak i w nocy. Kamera powinna być załączana automatycznie przy wstecznym biegu oraz mieć możliwość włączenia ręcznego oddzielnym przełącznikiem znajdującym się w zasięgu pola pracy kierowcy. Obraz z kamery cofania musi być wyświetlany na wyświetlaczu minimum 7'' - zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną z przodu dachu kabiny - reflektor ręczny (szperacz) do oświetlania numerów budynków - reflektor pogorzeliskowy umieszczony z przodu pojazdu i mocowany na zewnątrz kabiny - uchwyt poprzeczny dla załogi zamontowany za siedzeniami dowódcy i kierowcy lub inne równoważne rozwiązanie zaakceptowane przez Zamawiającego na etapie produkcyjnym. - szafkę kombinowaną dopasowaną do ilości wolnego miejsca służąca do przewożenia wyposażenia osobistego załogi. Obok wygrodzenia musi znajdować się instalacja umożliwiające podłączenie ładowarek do latarek oraz ładowarek na stacje nasobne oraz gniazda do ładowarek samochodowych. Szczegóły dotyczące zabudowy szafki mogą być omawiane podczas jej realizacji. - mocowania aparatów powietrznych w oparciach tylnych siedzeń szt. 4, odblokowanie każdego aparatu indywidualnie, dźwignia odblokowująca uniemożliwiająca odblokowanie przypadkowe np. w trakcie hamowania oraz 2 uchwyty na aparaty powietrzne zamontowane w zabudowie pożarniczej. - podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek z wyłącznikiem i zabezpieczeniem przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów uniemożliwiającym rozruch samochodu. - Montaż ładowarek do latarek i radiostacji nasobnych w kabinie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na etapie realizacji wraz z ich podłączeniem do zasilania - zabudowa wykonana w całości z technologii kompozytowej lub kompozytowo-aluminiowej (dopuszcza się zastąpienie aluminium stalą nierdzewną odporną na warunki atmosferyczne oraz nie ulegającą korozji), - żaluzje aluminiowe pyłoszczelne i bryzgoszczelne z dodatkowym zabezpieczeniem otwarcia - dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym - oświetlenie pola pracy wokół samochodu (lampy boczne LED) minimum 3 sztuki na stronę lewą oraz prawą samochodu - skrytki wyposażone w oświetlenie LED - zamontowane po obu stronach schowka – pionowe zamontowane po każdej ze stron, załączane po otwarciu żaluzji - niezależne ogrzewanie przedziału pracy autopompy tego samego producenta co niezależne ogrzewanie kabiny - autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 2400 l/min przy 8 barach (Hgs = 1,5 m) oraz 400 dm3 / min. przy 40 barach - autopompa wyposażona w układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy - układ wyposażony w automatyczny zawór napełniania hydrantowego, zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornik wodny z możliwością przełączenia na pracę ręczną - linia szybkiego natarcia o długości węża 60 mb z prądownicą umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany i nakładką do piany (napęd zwijadła elektryczny i ręczny) - przedmuch linii sprężonym powietrzem - działko wodno-pianowe z nakładką do piany DWP 8-24 - automatyczny lub ręczny dozownik środka pianotwórczego umożliwiający podawanie środka: 1%; 3; 6% - zraszacze przednie i boczne – 4 dysze, (funkcja ograniczenia stref skażeń, możliwość sterowania z kabiny z miejsca dostępnego dla kierowcy), instalacja powinna posiadać zawór/zawory odcinające - zbiornik wody o pojemności – min. 2500 l wykonany z kompozytu, zbiornik wyposażony w falochrony, właz rewizyjny oraz oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. - Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu testowym 20 kPa, wykonany z kompozytu odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, zintegrowany ze zbiornikiem wody, napełnienie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu. - Belka z halogenami dalekosiężnymi mocowana na atrapie silnika |  |
|  | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa: - siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie (nie dopuszcza się pokrowców), - wszystkie fotele wyposażone w zagłówki, - fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, dodatkowo zawieszone pneumatycznie - dowódcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia,. Tylne siedzisko z możliwością przewożenia 4 szt. aparatów powietrznych w kabinie pojazdu, wg rozwiązania technicznego zaproponowanego przez oferenta umożliwiające: - jednoczesne przewożenie aparatów z różnego rodzajami butli, - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu), - schowek pod siedzeniem tylnej kanapy. - nad siedzeniem załogi schowek na drobne podłużne przedmioty |  |
|  | Instalacja elektryczna 24V, z biegunem ujemnym na masie, - moc alternatora i pojemność akumulatorów zapewniają pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. - przetwornica napięcia 24V / 12V (wyjście napięcia24V i 12V w kabinie załogi z możliwością podłączenia ładowarek do latarek i radiostacji przenośnych oraz wyjścia USB w przedniej i tylnej części kabiny). |  |
|  | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu (bez odłączania urządzeń wymagających stałego zasilania m.in. latarek, radiostacji przenośnych znajdujących się w kabinie) |  |
|  | Pojazd wyposażony w gniazdo ładowania akumulatorów, zamontowane na kabinie, po lewej stronie (w kabinie kierowcy świetlna i dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła). Pojazd wyposażony w zintegrowany układ prostowniczy do ładowania akumulatorów 24 V o natężeniu min 12 A z zewnętrznego źródła o napięciu 230 V. Zintegrowane złącze prądu elektrycznego o napięciu 230 V oraz sprężonego powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej. Dołączony przewód zasilający o długości min. 4 m. |  |
|  | W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny tryb analogowo-cyfrowy o parametrach min: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 5÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, w kabinie zamontowany również podest do ładowania przenośnych radiostacji i latarek. W przedziale autopompy zainstalowany dodatkowy głośnik z mikrofonem współpracujący z radiostacją samochodową, uożliwiające prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy. |  |
|  | W kabinie załogi umieszczone i zamontowane 6 szt. ładowarek z ręcznymi latarkami w wykonaniu EX, Latarka o wadze nie większej niż 0,60 kg łącznie z akumulatorem, wyposażona w źródło światła typu LED, czas świecenia w trybie wysokiej mocy min. 3,5 godziny oraz w trybie oszczędnym nie mniej niż 13 godzin, przy czym tryb oszczędny nie może być mniejszy niż 50% trybu wysokiej mocy. Moc świecenie minimum 170 lumenów. Ochrona przed warunkami atmosferycznymi co najmniej IP 54. Szczegóły montażu zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na etapie realizacji zamówienia (koncepcja musi być zaakceptowana przez Zamawiającego). |  |
|  | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową (brzęczyk – sygnał przerywany) włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizacja świetlna służy światło cofania. Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy. Dodatkowo pojazd wyposażony w lampy biegu wstecznego, doświetlające teren z boków pojazdu podczas cofania (możliwość zamontowania lamp pod lusterkami lub w innych miejscach po uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie produkcji) |  |
|  | W kabinie kierowcy znajdują się następujące urządzenia kontrolne pracy autopompy: - manometr lub wskaźnik niskiego ciśnienia, - manometr lub wskaźnik wysokiego ciśnienia - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - kontrolka włączenia autopompy, - główny wyłącznik oświetlenia skrytek, - sygnalizacja wysunięcia masztu - sygnalizacja otwarcia skrytek i podestów Dodatkowo wskaźnik poziomu wody w zbiorniku oraz wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku muszą może zostać umieszczony w zabudowie pojazdu w formie diod LED tak aby dowódca akcji ratowniczo-gaśniczej widział poziom środków gaśniczych. Na etapie wykonawczym Wykonawca musi uzyskać akceptację rozwiązania. |  |
|  | Kolor: - elementy podwozia – czarne lub zbliżonym (fabryczny kolor elementów podwozia), - błotniki przednie, tylne i zderzaki – w kolorze białym, - kabina, zabudowa – RAL 3000, - żaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium. Podwozie zabezpieczone przed korozją. |  |
|  | Maksymalna prędkość na najwyższym biegu nie mniejsza niż 89 km/h. |  |
|  | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie zapewniająca prawidłowe funkcjonowanie hamulców. |  |
|  | Wylot spalin nie jest skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. |  |
|  | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w temp. od -25°C do +50°C. |  |
|  | Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny. Pojemność zbiornika paliwa (min. 150 litrów) zapewniająca przejazd min. 300 km lub 4 godz. ciągłej pracy autopompy (zgodnie z normą). |  |
|  | Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temperatury) w czasie postoju min. 4 godz. |  |
|  | Ogumienie uniwersalne z bieżnikiem dostosowanym do poruszania się w warunkach szosowo - terenowych. Ogumienie pneumatyczne o nośności dopasowanej do nacisku koła oraz dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu. Zalecane wartości ciśnienia w ogumieniu dla zakładanych warunków eksploatacyjnych trwale oznaczone nad kołami. Pełnowymiarowe koło zapasowe (dopuszcza się przekazanie Zamawiającemu koła nie zamontowanego w pojeździe) . |  |
|  | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy ze złączami elektrycznymi i pneumatycznymi. Instalacja elektryczna musi współpracować z przyczepami wyposażonymi w ledowe źródła światła Zaczep służący do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej min. 10t. Zaczep posiadający homologację lub certyfikat dopuszczenia. Ponadto pojazd wyposażony w szekle z przodu i z tyłu, umożliwiające odholowanie pojazdu. |  |
|  | Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. |  |
|  | Pneumatyczny układ hamulcowy z hamulcami bębnowymi lub tarczowymi. Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w system ABS. |  |
|  | Pojazd wyposażony w wyciągarkę elektryczną 8 ton oraz liną stalową o długości min. 25 m. Wyciągarka posiada zabudowę kompozytową. |  |
|  | III. Zabudowa pożarnicza |  |
|  | Zabudowa wykonana w całości z materiałów kompozytowych lub kompozytowo-aluminiowa (dopuszcza się zastąpienie aluminium stalą nierdzewną odporną na warunki atmosferyczne oraz nie ulegającą korozji). Wewnętrzne poszycia skrytek wyłożone anodowaną blachą aluminiową. Spody schowków wykonane z blach odpornych nadziałanie czynników atmosferycznych np. blacha nierdzewna, kwasowa. Podłoga skrytek ze spadkiem umożliwiającym odprowadzenie wody na zewnątrz. Pomiędzy kabiną a zabudową zintegrowana z zabudową owiewka maskująca. |  |
|  | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. Krawędzie dachu zabezpieczone nadbudową zintegrowaną z zabudową, z zamontowanymi lampami roboczymi w technologii led szt. min. 2. |  |
|  | Drabina do wejścia na dach, z poręczami w górnej części wejście na dach, umieszczona z tyłu pojazdu. Szczeble w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
|  | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. W kabinie zainstalowana sygnalizacja otwarcia skrytek. |  |
|  | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie włączane w kabinie kierowcy lub automatycznie po otwarciu drzwi skrytki, oświetlenie wykonane w technologii LED. |  |
|  | Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności. Oświetlenie uruchamiane w kabinie kierowcy oraz w przedziale autopompy. |  |
|  | Szuflady i wysuwane tace automatycznie blokują się w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic) |  |
|  | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze. |  |
|  | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, są tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |
|  | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
|  | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi, posiadającym niezależne ogrzewanie i oświetlenie. |  |
|  | Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 2400 l/min przy 8 barach i głębokości ssania 1.5 m. oraz z min. 400 l/min. przy 40 barach. Autopompa umożliwiająca jednoczesne podawanie środków gaśniczych na stopniu niskiego i wysokiego ciśnienia |  |
|  | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m. |  |
|  | Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w hamulec bębna, napęd elektryczny oraz korbę umożliwiającą zwijanie. |  |
|  | Autopompa umożliwiająca podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min. 2 nasad tłocznych, po 1 z każdej strony, zlokalizowanych w tylnej części nadwozia, wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia i działka wodno-pianowego oraz instalacji zraszaczowej. Wszystkie nasady zewnętrzne w zależności od ich przeznaczenia należy trwale oznaczyć odpowiednimi kolorami: - nasada wodna zasilająca kolor niebieski - nasada wodna tłoczna kolor czerwony - nasada środka pianotwórczego kolor żółty |  |
|  | Autopompa umożliwia podawanie wody do zbiornika samochodu |  |
|  | Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 S, W przedziale autopompy znajdują się następujące urządzenia kontrolno- sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, - wskaźnik lub manometr niskiego ciśnienia, - wskaźnik lub manometr niskiego wysokiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - miernik prędkości obrotowej wału pompy, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - awaryjny wyłącznik silnika pojazdu, - licznik motogodzin pracy autopompy, - kontrolka włączenia autopompy, - sterowania automatycznym zaworem napełniania hydrantowego zabezpieczające przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną, - kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika. |  |
|  | Zbiornik wody wyposażony w min. 1 nasadę 75 z zaworem kulowym do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania posiada konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wylotem) oraz automatyczny zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. |  |
|  | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego i układu neutralizacji są odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |
|  | Konstrukcja układu wodno-pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów (nie wliczając w to zaworów odwadniających linie tłoczne). |  |
|  | Przedział autopompy wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do -25°C, działający niezależnie od pracy silnika. |  |
|  | Na wlocie ssawnym pompy zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy. |  |
|  | Pojazd wyposażony w działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności min. 800/1600/2400l/min, umiejscowione na dachu zabudowy, w jej tylnej części. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie poziomej wynoszący 360°, a w płaszczyźnie pionowej – od kąta ujemnego limitowanego obrysem pojazdu do co najmniej 65°. Maksymalny zasięg rzutu wynoszący nie mniej niż 50 m. |  |
|  | Maszt oświetleniowy o wysokości min. 6 m 5,5m, mierzonej od podłoża na którym stoi pojazd do oprawy ustawionych poziomo reflektorów, z możliwością regulacji obrotu i pochylania najaśnic z poziomu podłoża, zamontowany na stałe w zabudowie, wysuwany pneumatycznie z najaśnicami LEDowymi o mocy 30 000 Lumenów, zasilany z instalacji samochodu (lub sterowany pilotem przewodowym lub sterowany pilotem bezprzewodowym). Dodatkowo zainstalowana kontrolka wysuniętego masztu w kabinie w miejscu widocznym dla kierowcy. |  |
|  | Z tyłu pojazdu zamontowana fala świetlna sterowana z przedziału autopompy oraz z kabiny, z miejsca dostępnego dla kierowcy. |  |
|  | Przewidziane miejsce i uchwyty do montażu wyposażenia dostarczonego przez Zamawiającego oraz sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę. Pojazd wyposażony w min. 1 skrzynię dachową o min. wymiarach 1400x460x270 mm wykonana z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne, posiadająca oświetlenie typu led oraz czujnik otwarcia. Drobny sprzęt umieszczony w skrzynkach. Wykonawca wykona mocowania oraz dokona montażu sprzętu i wyposażenia dostarczonego przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę. Szczegóły montażu wyposażenia oraz sprzętu strażackiego zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na etapie realizacji zamówienia (koncepcja rozmieszczenia i montażu musi być przedstawiona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego). |  |
|  | Na dachu przewidziane miejsce i uchwyty do montażu drabiny D10W oraz drabiny nasadkowej. |  |
|  | Pojazd dostarczony z wyposażeniem podwozia, w skład którego powinny wchodzić co najmniej: 2 kliny pod koła, zestaw narzędzi, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, przewód do pompowania kół z manometrem, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica proszkowa 2 kg. |  |
|  | Pojazd dostarczony z zamontowanym wyposażeniem w postaci: środek do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych 10 kg - Dyspergent do zmywania zanieczyszczeń ropopochodnych (roztwór) – 5 litrów - Urządzenie ciśnieniowe do podawania dyspergentu, ze zbiornikiem o pojemności min 5 dm3 - linkę strażacką ratowniczą (statyczną) o długości min. 25 m szt. 1 - taśma ostrzegawcza (rolka 500 m) - Drabina nasadkowa, wykonana z aluminium, wykonana z co najmniej 4 przęseł każdy o długości min. 3 metrów, posiadająca aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP - Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny) szt. 1, masa max. 5 kg, długość min. 90 cm - zestaw ratownictwa wodnego: - Kamizelki asekuracyjnej z bezpiecznym pasem i sygnalizatorem świetlnym, wyposażonej w gwizdek oraz nóż o wyporności 80N- 2szt - Rzutka trapezowa mocowana na plecach kamizelki 2szt - Lina ratownicza na bębnie o długości 50m - 2szt - Koło ratunkowe – 1szt Szczegóły montażu zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na etapie realizacji zamówienia (koncepcja musi być zaakceptowana przez Zamawiającego). |  |
|  | Zainstalowany przewód pneumatyczny (z możliwością odłączenia) spiralny o długości min. 5m z zakończeniem pozwalającym na podłączenie pistoletu pneumatycznego (miejsce instalacji do ustalenia pomiędzy Zamawiającym na Wykonawcą). |  |
|  | Wykonawca udostępni każdemu Użytkownikowi oraz Zamawiającemu wszelkie dane niezbędne do serwisowania pojazdu po okresie gwarancji w szczególności np. kody dostępu do systemów elektronicznych sterowania pojazdów |  |
|  | Okres gwarancji min 24 miesiące na przedmiot dostawy |  |
|  | Przeglądy wyposażenia, zabudowy, podwozia wraz z wymianą płynów oraz części eksploatacyjnych w czasie gwarancji - na koszt dostawcy. Przeglądy z wymianami zgodnie z zalecaniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku. | Akceptuję* / Nie akceptuję* - Niepotrzebne skreślić |

Wypełniane w zakresie jaki obejmuje oferta

Potwierdzenie wymagań pkt. 33 kolumny nr 2 dotyczy kryterium oceny ofert - 20%.

Brak potwierdzenia kolumny nr 2 - 0%.Wpisane dane muszą pokrywać się z deklaracją wskazaną w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy) kryteria pozacenowe pkt b.