Nr postępowania: GP 271.1.04.2015

………………........................ dnia ......................

....................................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

PARAMETRY TECHNICZNE INWERTERÓW

| Inwerter 2 kW |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametrów technicznych urządzenia | Parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę | Dowód potwierdzający spełnienie wymagań |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Typ urządzenia | Podać |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 2. | Typologia | beztransformatorowe |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 3. | Chłodzenie | konwekcyjne - naturalne |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 4. | Maksymalna emisja dźwięku | 30 dB |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 5. | Moc nominalna po stronie AC | 2 kW |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 6. | Napięcie nominalne po stronie AC | 220-240 V |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 7. | Częstotliwość | 50 Hz |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 8. | Minimalny współczynnik mocy | 0,99 |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 9. | Maksymalne THD | 3% |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 10 | Minimalna sprawność maksymalna | 96,7% |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 11. | Minimalna sprawność Euro | 96,2% |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 12. | Maksymalne napięcie wejścia po stronie DC | 500 V |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 13. | Maksymalne napięcie startowe po stronie DC | 60 V |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 14. | Wymagane zabezpieczenia |  |  |  |
| 14.1 | Zabezpieczenie przed zwarciem | TAK |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 14.2 | Zabezpieczenie nadprądowe wyjścia | TAK |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 14.3 | Zabezpieczenie wyjścia przed zbyt wysokim napięciem | TAK |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 14.4 | Monitorowanie rezystancji izolacji | TAK |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 14.5 | Ochrona przed przepięciem | TAK |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 14.6 | Monitorowanie sieci | TAK |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 14.7 | Ochrona antywyspowa | TAK |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 14.8 | Ochrona termiczna | TAK |  | Katalog / DTR lub równoważne |

Uwaga:

- Powyższe warunki i parametry są bezwzględnie wymagane. Niespełnienie chociażby jednego parametru, określonego w tabeli spowoduje odrzucenie oferty oraz wykluczenie wykonawcy z postępowania.

- Wykonawca wypełnia kolumnę nr 4 powyższej tabeli.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w kolumnie nr 3.

................................................								............................................................................................

/miejscowość, data/									/podpis czytelny lub pieczęć imienna Wykonawcy / osoby

uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy / pełnomocnika/

| Inwerter 3 kW |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametrów technicznych urządzenia | Parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę | Dowód potwierdzający spełnienie wymagań |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Typ urządzenia | Podać |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 2. | Typologia | beztransformatorowe |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 3. | Chłodzenie | konwekcyjne - naturalne |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 4. | Maksymalna emisja dźwięku | 30 dB |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 5. | Moc nominalna po stronie AC | 3 kW |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 6. | Napięcie nominalne po stronie AC | 220-240 V |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 7. | Częstotliwość | 50 Hz |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 8. | Minimalny współczynnik mocy | 0,99 |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 9. | Maksymalne THD | 3% |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 10 | Minimalna sprawność maksymalna | 97,5% |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 11. | Minimalna sprawność Euro | 96,8% |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 12. | Maksymalne napięcie wejścia po stronie DC | 600 V |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 13. | Maksymalne napięcie startowe po stronie DC | 120 V |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 14. | Wymagane zabezpieczenia |  |  |  |
| 14.1 | Zabezpieczenie przed zwarciem | TAK |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 14.2 | Zabezpieczenie nadprądowe wyjścia | TAK |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 14.3 | Zabezpieczenie wyjścia przed zbyt wysokim napięciem | TAK |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 14.4 | Monitorowanie rezystancji izolacji | TAK |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 14.5 | Ochrona przed przepięciem | TAK |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 14.6 | Monitorowanie sieci | TAK |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 14.7 | Ochrona antywyspowa | TAK |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 14.8 | Ochrona termiczna | TAK |  | Katalog / DTR lub równoważne |

Uwaga:

- Powyższe warunki i parametry są bezwzględnie wymagane. Niespełnienie chociażby jednego parametru, określonego w tabeli spowoduje odrzucenie oferty oraz wykluczenie wykonawcy z postępowania.

- Wykonawca wypełnia kolumnę nr 4 powyższej tabeli.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w kolumnie nr 3.

................................................								............................................................................................

/miejscowość, data/									/podpis czytelny lub pieczęć imienna Wykonawcy / osoby

uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy / pełnomocnika/

| Inwerter 5 kW |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametrów technicznych urządzenia | Parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę | Dowód potwierdzający spełnienie wymagań |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Typ urządzenia | Podać |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 2. | Typologia | beztransformatorowe |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 3. | Chłodzenie | konwekcyjne - naturalne |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 4. | Maksymalna emisja dźwięku | 30 dB |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 5. | Moc nominalna po stronie AC | 5 kW |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 6. | Napięcie nominalne po stronie AC | 220-240 V |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 7. | Częstotliwość | 50 Hz |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 8. | Minimalny współczynnik mocy | 0,99 |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 9. | Maksymalne THD | 3% |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 10 | Minimalna sprawoność maksymalna | 97,8% |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 11. | Minimalna sprawność Euro | 97,0% |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 12. | Maksymalne napięcie wejścia po stronie DC | 600 V |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 13. | Maksymalne napięcie startowe po stronie DC | 120 V |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 14. | Wymagane zabezpieczenia |  |  |  |
| 14.1 | Zabezpieczenie przed zwarciem | TAK |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 14.2 | Zabezpieczenie nadprądowe wyjścia | TAK |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 14.3 | Zabezpieczenie wyjścia przed zbyt wysokim napięciem | TAK |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 14.4 | Monitorowanie rezystancji izolacji | TAK |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 14.5 | Ochrona przed przepięciem | TAK |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 14.6 | Monitorowanie sieci | TAK |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 14.7 | Ochrona antywyspowa | TAK |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 14.8 | Ochrona termiczna | TAK |  | Katalog / DTR lub równoważne |

Uwaga:

- Powyższe warunki i parametry są bezwzględnie wymagane. Niespełnienie chociażby jednego parametru, określonego w tabeli spowoduje odrzucenie oferty oraz wykluczenie wykonawcy z postępowania.

- Wykonawca wypełnia kolumnę nr 4 powyższej tabeli.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w kolumnie nr 3.

................................................								............................................................................................

/miejscowość, data/									/podpis czytelny lub pieczęć imienna Wykonawcy / osoby

uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy / pełnomocnika/